Projet Robotique

- Configuration Convoi Haute Précision

Timide Parano B Parano B

- Contrôleur Timide :

Quand il n’y a aucun obstacle il avance :
Tous les capteurs renvoient la valeur zéro et le robot avance

Quand il y a un obstacle il s’arrête immédiatement :
Dès qu’un capteur renvoie une valeur différente de 0, le robot s’arrête.

Remarque : 
En cas réelle il peut avoir des perturbations qui perturbent les capteurs.
Il faudra probablement les caractériser

Contrôleur Parano B
Aucun obstacle le robot s’arrête : 
Tous les capteurs renvoient la valeur zéro et le robot s’arret

Obstacle devant  le robot avance : 
capteur [2] renvoient une valeur différente de 0

Obstacle à droite : le robot tourne à droite
capteurs [3,4] renvoient une valeur différente de 0

Obstacle à gauche : le robot tourne à gauche

capteurs [0,1] renvoient une valeur différente de 0

Coefficient vitesse distance :

- Pour obtenir une formule qui convertit la distance d’un obstacle en un coefficient appliqué à la vitesse, il faut d’abord comprendre comment le capteur de proximité est modélisé dans Webots.

Pour cela, on peut ouvrir le fichier :

C:\Program Files\Webots\projects\robots\mobsya\thymio\protos\Thymio2DistanceSensor

Ce fichier contient une table de correspondance (lookup table) qui donne la distance réelle en fonction de la valeur brute du capteur.

À partir de cette table, on a deux approches possibles :

- Approche simple : approximation par une droite

On peut tracer une courbe de tendance (régression linéaire) et obtenir une formule du type :

Distance=-210-5. valeur capteur+0.1132

Cette méthode est facile à mettre en œuvre, mais elle devient peu précise (surtout aux petites distances), car la relation n’est pas parfaitement linéaire.

- Approche précise : interpolation linéaire entre deux points de la table

Pour être plus précis, on utilise une interpolation linéaire :

On repère dans la table deux points qui encadrent la valeur du capteur :

(d1, v1) et (d2, v2)

avec v1 ≥ valeur ≥ v2 (car la valeur capteur diminue quand la distance augmente).

On calcule la distance par interpolation :

Distance=d1+d2-d1.v1-valeur capteurv1-v2

où d1 correspond à v1 et d2 correspond à v2.

Conversion distance → vitesse

Une fois la distance estimée, on applique une loi proportionnelle simple :

Vitesse=Vmax.distancedistance_max

avec distance_max = 0,0933 m (9,33 cm), qui correspond à la distance maximale de détection utilisée dans la table.

Deux versions de simulations sont disponibles, la V3 est avec l’interpolation linéaire